รายงานความคืบหน้าการใช้ Machine Vision สำหรับตรวจรอยตำหนิบนหน้าเตารีด

วัตถุมีตำหนิทั้งหมด

ภาพรวมการทำงานของระบบ

ระบบนี้ทำงานวนลูปตลอดเวลาแบบ Real-Time ตามลำดับนี้:

- กล้อง Basler ถ่ายภาพ

- ย่อภาพให้ประมวลผลง่ายขึ้น

- เบลอเพื่อลด noise

- แปลงเป็นภาพเทา

- สร้าง Mask เพื่อเลือกเฉพาะ “ผิวโลหะหน้าเตารีด”

- ตัด “ด้ามจับ” และขอบที่ไม่ต้องการออก

- ใช้ Blackhat เพื่อดึงรอยมืด/รอยขีด

- ใช้ SWT ขยายรายละเอียดตำหนิ

- Threshold แยก defect ออกจากพื้นหลัง

- ถ้ามี defect แม้แต่ 1 จุด → NG มาจาก not good

- วาดวงกลมล้อมตำหนิ

- ส่งผลขึ้นหน้าเว็บแบบสด

หลักการทำงานของระบบ

1. การรับภาพจากกล้อง

ระบบใช้กล้องอุตสาหกรรมในการจับภาพของชิ้นงาน โดยกล้องจะทำหน้าที่ถ่ายภาพผิวหน้าเตารีดในขณะที่ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งตรวจสอบ เพื่อให้ได้ภาพสำหรับนำไปวิเคราะห์ต่อในโปรแกรม

2. การเตรียมภาพ (Image Pre-processing)

หลังจากรับภาพเข้ามา ระบบจะทำการปรับขนาดภาพให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมต่อการประมวลผล จากนั้นทำการลดสัญญาณรบกวน เทคนิค Gaussian Blur และแปลงภาพสีให้เป็นภาพระดับเทา)เพื่อให้เหมาะกับการวิเคราะห์ลักษณะของพื้นผิวโลหะ

3. การกำหนดพื้นที่ตรวจสอบ (Masking)

ระบบจะสร้าง Mask เพื่อเลือกเฉพาะบริเวณที่เป็นผิวโลหะของหน้าเตารีด และตัดส่วนที่ไม่ต้องการ เช่น ด้ามจับหรือบริเวณพื้นหลังออกจากการวิเคราะห์ เพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจจับตำหนิ

4. การเน้นตำหนิบนพื้นผิว

เนื่องจากตำหนิบนผิวโลหะมักมีลักษณะเป็นรอยมืดหรือรอยขีด ระบบจึงใช้เทคนิค Blackhat Morphology เพื่อเน้นลักษณะของตำหนิให้เด่นชัดขึ้นเมื่อเทียบกับพื้นผิวปกติ

5. การวิเคราะห์รายละเอียดด้วย SWT

หลังจากเน้นตำหนิแล้ว ระบบจะใช้เทคนิค Stationary Wavelet Transform (SWT) ในการวิเคราะห์รายละเอียดของภาพ โดย SWT สามารถแยกองค์ประกอบของภาพออกเป็นส่วนที่เป็นพื้นผิวทั่วไปและส่วนที่เป็นรายละเอียดผิดปกติ เช่น รอยขีด จุดดำ หรือรอยตำหนิขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. การแยกตำหนิออกจากพื้นผิวปกติ

ระบบจะทำการ Threshold เพื่อแยกบริเวณที่มีลักษณะเป็นตำหนิออกจากพื้นผิวปกติ จากนั้นใช้การตรวจจับ Contour เพื่อระบุตำแหน่งและขนาดของตำหนิที่ตรวจพบ

7. การตัดสินผล

เมื่อระบบตรวจพบตำหนิ ระบบจะทำการประเมินผลของชิ้นงาน โดยหากไม่พบตำหนิจะกำหนดผลเป็น OK แต่หากพบตำหนิอย่างน้อยหนึ่งจุด จะกำหนดผลเป็น NG เพื่อระบุว่าชิ้นงานมีความผิดปกติ

8. การแสดงผลแบบเรียลไทม์

ผลการตรวจสอบจะถูกแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าเว็บ โดยระบบจะแสดงภาพของชิ้นงานพร้อมวงกลมแสดงตำแหน่งของตำหนิ รวมถึงแสดงสถานะของชิ้นงานเป็น OK/NG และเวลาที่ทำการตรวจสอบ